KON – TECH

PIOTR GWIAZDOWSKI

Marcinowice 79c

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-149-79-90    REGON 08000302

1

egz.

Tel. 68-383 54 48

Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych

| OBIEKT | REMONT DRÓG GMINNYCH NR 006509F I NR 006512F RELACJI STRZESZOWICE – CHUDZOWICE – DĘBINKA |
| --- | --- |
| ADRES | Gmina Trzebiel, miejscowości Strzeszowice, Chudzowice, Dębienka dz. nr ewid. 147, 305, 205, 222, 202, 611, 7, 421/2, 3 |
| BRANŻA | Drogowa, obiekt kat. XXV |
| INWESTOR | Gmina Trzebiel, 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41 |
| PODSTAWA | Umowa |
| ZAWARTOŚĆ | Część formalno - prawna |
|  | Część opisowa |
|  | Część rysunkowa |

| Autor Projektu | # Imię i nazwisko | ## Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej | mgr inż.Piotr Gwiazdowski | Upr. 63/05/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. drogowej | 09.2018r |

#### Marcinowice,  wrzesień  2018r

1. ZAWARTOŚĆ   OPRACOWANIA:

1. Spis zawartości projektu str. 1

A)  CZĘŚĆ   FORMALNO - PRAWNA:I str. 43NNE

2. Oświadczenie projektanta str. 2

- stwierdzenie przygotowania zawodowego i potwierdzenie przynależności do LOIIB w Gorzowie Wlkp. str. 3-4

B)  CZĘŚĆ   OPISOWA

3 OPIS  TECHNICZNY str. 5-13

4 INFORMACJA DO PLANU BiOZ str. 14-16

C) CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: str. 17

RYSUNKI  TECHNICZNE:

RYS. Nr 1)     Plan orientacyjny skala   1: 25000 str. 18

RYS. Nr 2)     Projekt zagospodarowania terenu skala   1: 500 str. 19-25

RYS. Nr 3)     Przekroje normalne 1:50 str. 26

ZAŁĄCZNIKI: str. 19

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej GK.6630.1.63.2017 str. 39-41

- Uzgodnienie projektu z Enea Operator RD-5/ZM/MU/MN/WEO17E104106 str. 42-44

- Uzgodnienie projektu z ORANGE Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzaniem Danymi o Infrastrukturze Poznań, pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Góra  pismem TTIDWPU/P-ZG.2110-33765/17/WA z dnia 02.06.2017r. str. 45-46

- Uzgodnienie projektu z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Lubsku, ul. Niepodległości 1, 68-300 Lubsko pismem InL.434.09.2017 z 31.05.2017 str. 47-49

- Uzgodnienie projektu z Ośrodkiem Transportu Leśnego w Świebodzinie, ul. Poznańska 10, 66-200 Świebodzin pismem GR.7414.27.2017 z dnia 13.06.2017r. str. 50-51

- Uzgodnienie z Gminą Tuplice, Samodzielnym referatem ds. Gospodarki Komunalnej str. 52-53

- Pismo Starostwa Powiatowego w Żarach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego str. 54

apy ewidenc

yjne z OGiDK str. 20

- Uzgodnienie z Gminą Tuplice, Samodzielnym referatem ds. Gospodarki

A)  CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA

2)  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotr Gwiazdowski zam. Marcinowice 79c, 66-600 Krosno Odrzańskie

oświadcza, że wykonana praca  projektowa zawarta w dokumentacji projektowej:

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 006509F I NR 006512F

RELACJI STRZESZOWICE – CHUDZOWICE – DĘBINKA

Gmina Trzebiel, miejscowości Strzeszowice, Chudzowice, Dębienka                               dz. nr ewid. 147, 305, 205, 222, 202, 611, 7, 421/2, 3

DLA INWESTORA:

Gmina Trzebiel, 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41

w skład, którego wchodzi branża drogowa jest  wykonana w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

Marcinowice,  kwiecień  2018r

ż. Piotr Gwiazdowski, Marcinowice 79c; 66-600 Krosno Odrzańskie ntach:

B)  CZĘŚĆ OPISOWA

3)  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem – Gmina Trzebiel, 68-212 Trzebiel, ul. Żarska 41, na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót:

REMONT DRÓG GMINNYCH NR 006509F I NR 006512F

RELACJI STRZESZOWICE – CHUDZOWICE – DĘBINKA

Gmina Trzebiel, miejscowości Strzeszowice, Chudzowice, Dębienka                               dz. nr ewid. 147, 305, 205, 222, 202, 611, 7, 421/2, 3

2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- Mapa do celów opiniodawczych uzupełniona pomiarami wykonanymi przez GEODAN Daniel Strzymiński, m. Marcinowice w skali 1:500,

- Rozpoznanie gruntów podłoża i w-w konstrukcyjnych nawierzchni wykonane przez DROLAB Romuald Lewiński

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

- pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy

- wytyczne projektowania dróg i ulic,

- konsultacje z Inwestorem.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zapewnienie poprawy komfortu i bezpieczeństwa przejazdu mieszkańców trzech miejscowości poruszających się drogami gminnymi relacji Strzeszowice – Chudzowice – Dębienka i skomunikowanie z istniejącą siecią dróg wyższej kategorii, tj. DK NR 12 i DP NR 1095F.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt obejmuje remont dwóch odcinków dróg gminnych o długości odpowiednio 1630mb i 2516mb w zakresie istniejących nawierzchni drogowych (bitumiczna i brukowcowa - kamienna) a w szczególności - istniejące: jezdnie dróg, zjazdy indywidualne, chodniki i opaski nawierzchni, zatokę autobusową oraz pobocza.

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Pod względem administracyjnym miejscowość Trzebiel zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiat Żary. W zakresie remontu znajdują się dwie drogi publiczne objęte opracowaniem tworzące jeden ciąg komunikacyjny:

- droga nr 006509F mająca swój przebieg od DK NR 12 (m. Strzeszowice) do miejscowości Chudzowice i częściowo w samej miejscowości. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną, na większości odcinka objętego remontem, w bardzo złym stanie technicznym z licznymi wybojami i ubytkami, w wielu miejscach utraciła nośność co powoduje ciągłe powstawanie dużych ubytków i wymaga kosztownych remontów cząstkowych. Szerokość jezdni waha się od 3,3m do lokalnie 5,5m (na łuku), spadki poprzeczne wynoszą od 1,0% do 4,0%. Tylko w samej miejscowości Chudzowice nawierzchnia wykonana jest z brukowca, jest bardzo nierówna, wielokrotnie krawędzi są znacznie wyniesione powyżej pobocza, co utrudnia wymijanie się pojazdów. Na całym zakresie drogi poboczą sa gruntowe podlegające ciągłej deformacji, obustronnie biegną głębokie rowy. Warunki gruntowe złe i bardzo złe w podłożu zalegają grunty wysadzinowe, odcinkami torfy, stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych. W miejscowości po stronie lewej znajduje się przystanek autobusowy wraz z zatoką oraz chodniki z brukowca (wydzielone z jezdni) także w bardzo złym stanie technicznym, brak właściwych spadków poprzecznych i śliska kamienna nawierzchnia utrudnia poruszanie się pieszych, szczególnie w porze opadów atmosferycznych i mrozów.

- droga nr 006512F mająca swój przebieg (m. Chudzowice) do miejscowości Dębinka, gdzie krzyżuje się z droga powiatową. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię brukowcową, w bardzo złym stanie technicznym z licznymi wybojami i ubytkami, w wielu miejscach silnie zdeformowaną na znacznej długości została przykryta warstwą kruszywa łamanego, gdyż była praktycznie nieprzejazdna. Brukowiec tworzący nawierzchnię ułożony na gruntach wysadzinowych (gliny i pyły) przy wysokim poziomie wód gruntowych został praktycznie „rozjechany” przez pojazdy ciężarowe poruszające się tą drogą, stad zastosowano doraźne rozwiązanie w postaci nadbudowy kolejnej warstwy z kruszywa łamanego. Szerokość jezdni waha się od 3,2m do lokalnie 4,0m, spadki poprzeczne wynoszą od 0,0% do 4,0%. Na całym odcinku drogi poboczą są gruntowe, podlegające ciągłej deformacji, obustronnie biegną głębokie rowy prowadzące wodę przez cały rok. Warunki gruntowe złe i bardzo złe w podłożu zalegają grunty wysadzinowe, odcinkami torfy, stwierdzono wysoki poziom wód gruntowych. Pod droga biegną liczne przepusty o średnicy od 0,3m do 0,8m w złym stanie technicznym, bez ścianek czołowych, często zamulone do połowy wysokości, piętrzą wody, które dodatkowy powodują rozmakanie korpusu drogi i dalszą degradację jezdni i poboczy. Praktycznie na całej długości droga biegnie przez teren zalesiony co dodatkowo utrudnia cyrkulację powietrza i utrzymuje wody opadowe na nawierzchni.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Dane techniczne

PARAMETRY DROGI GMINNEJ NR 006509F :

Oś projektowa nr 1 km 0+000,00 – 1+630,09 (odc. Strzeszowice – Chudzowice)

- Droga klasy L

- Prędkość projektowa – 30 km/godz.

- Kategoria ruchu KR-2

- Szerokość jezdni 3,00m – 5,50m (zgodna z istniejącą)

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna (lokalnie remont konstrukcji)

- Istniejace ciągi piesze - zmiana nawierzchni na - betonowa kostka typu  polbruk kol. żółty ograniczony od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15*22cm wystającym 6cm. (konstrukcja dopuszczająca ruch pojazdów). Istniejace wjazdy do posesji na szerokości istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony ujęte w krawężniki  wtopione 15*30cm, dojścia do furtek z kostki typu polbruk kol. szary ujęte w obrzeża betonowe 8*30cm.

- Odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze stanem istniejącym do przydrożnych rowów.

- Pobocze obustronnie umocnione w-wą destruktu bitumicznego o gr. 15cm i szerokości 75cm

- Pozostała szerokość pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszanką traw niskich

PARAMETRY DROGI GMINNEJ NR 006512F:

Oś projektowa nr 2 km 0+000,00 – 2+516,27 (odc. Chudzowice – Dębinka)

- Droga klasy L

- Prędkość projektowa – 30 km/godz.

- Kategoria ruchu KR-2

- Szerokość jezdni 3,00m (zgodna z istniejącą)

- Projektowana nawierzchnia bitumiczna (lokalnie remont konstrukcji)

- Istniejace ciągi piesze - zmiana nawierzchni na - betonowa kostka typu polbruk kol. żółty ograniczony od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15*22cm wystającym 6cm. (konstrukcja dopuszczająca ruch pojazdów). Istniejace wjazdy do posesji na szerokości istn. bram z kostki typu polbruk kol. czerwony ujęte w krawężniki  wtopione 15*30cm, dojścia do furtek z kostki typu polbruk kol. szary ujęte w obrzeża betonowe 8*30cm.

- Odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze stanem istniejącym do przydrożnych rowów.

- Pobocze obustronnie umocnione w-wą destruktu bitumicznego o gr. 15cm i szerokości 75cm

- Na początkowym odc. o odługości koło 350mb po stronie lewej wzdłuż zabudowań przełożyć istniejaca opaskę z brukowca (zabezpieczenie ogrodzeń i budynków stających na granicy pasa drogowego)

- Pozostała szerokość pasa drogowego zahumusowana i obsiana mieszanką traw niskich

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI:

- POWIERZCHNIA JEZDNI BITUMICZNEJ: ca 13000m2

- POWIERZCHNIA CIAGÓW PIESZYCH O NAW. POLBRUKOWEJ: ca 700m2

- POWIERZCHNIA WJAZDÓW O NAW. BITUMICZNEJ: ca 150m2

- POWIERZCHNIA WJAZDÓW O NAW. POLBRUKOWEJ: ca 40m2

- POWIERZCHNIA DOJŚĆ DO POSESJI O NAW. POLBRUKOWEJ: ca 10m2

- POWIERZCHNIA ZIELONA (HUMUSOWANIE): ca 14000m2

- POWIERZCHNIA POBOCZY (WZMOCNIONYCH DESTRUKTEM): ca 6000m2

7. PODSTAWOWE DANE INFORMACYJNE O TERENIE

Projekt dowiązano sytuacyjnie i wysokościowo do terenów przyległych. Inwestycja mieści się w granicach pasa drogowego dróg gminnych (dz. 147, 305, 205, 222, 202, 611, 7,) oraz dz. 421/2, 3  należące do Powiatu Żarskiego stanowiąca drogę powiatową.  Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków. Teren nie znajduje się w granicach obszaru górniczego ani ochrony walorów przyrodniczych.

9. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA

Nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia wynikłe z remontu drogi gminnej wraz z ododnieniem.

10. OPIS GŁÓWNYCH PROJEKTOWANYCH ELEM. DROGOWYCH

10.1 Drogi w planie.

Na początku remontu jezdnia drogi gminnej łączy się z nawierzchnią skrzyżowania DK 12, roboty nawierzchniowe obejmą wykonanie dowiązania do istniejącej krawędzi bitumicznej skrzyżowania bez wejścia w pas drogi krajowej. Na całej swojej długości drogi gminne składają się z wielu odcinków prostych i kilku łuków poziomych. Przebieg osi drogi w terenie (punkty charakterystyczne) należy wynieść na podstawie podanych parametrów z układu państwowego. Dopuszcza się lokalne korekty mające na celu dostosowanie do istniejącego przebiegu, przy zachowaniu istniejących szerokości. Zaleca się przed rozpoczęciem robót geodezyjne wyznaczenie całego odcinka w celu weryfikacji pod względem sytuacyjnym i wysokościowym projektowanych elementów. Na końcu remontu nawierzchnię dowiązać do krawędzi drogi powiatowej łukami o promieniach 7,0m i 12,0m.

10.2  Nawierzchnia w  profilu  podłużnym  i poprzecznym, odwodnienie

Projektowane ukształtowanie podłużne nawierzchni dróg i ciągów zostało dowiązane do istniejącego a wyniesienie w górę jest sciśle powiązane z ilością masy bitumicznej wymaganej do wzmocnienia konstrukcji drogi (wzmocnienie opracowania na podstawie pomiaru ugięć jezdni belką benkelmana). Pochylenie podłużne projektowanych niwelet wynosi od 0,4% do 3,0%. W przekroju poprzecznym nawierzchnie bitumiczne mają posiadać pochylenie jednostronne i dwustronne 2% (na łuku do 4%). Nawierzchnię zatoki autobusowej wykonać w spadku 2% w kierunku jezdni.

Odwodnienie wszystkich nawierzchni utwardzonych powierzchniowe do istniejących rowów biegnących wzdłuż drogi.

10.3. Nawierzchnia w przekroju normalnym. Rodzaje nawierzchni.

Przyjęto układy warstw konstrukcyjnych jezdni odpowiadające obciążeniu ruchem KR-2. W zakresie konstrukcji projektuje się następujący układ warstw i nawierzchni:

10.3.1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni na nowej podbudowie (w miejscach remontu słbonośnej konstrukcji)

- Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

- Warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm

- Warstwa podbudowy bitumicznej AC16P gr. 6cm

- Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi siatką stalową wraz z ułożeniem w-wy Slurry Seal  grub. 1cm

- Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, (kruszywo łamane), gr. 20 cm

- Warstwa wzmacniające z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5/6  przygotowana  w betoniarce, gr. 15 cm (gruntocement).

10.3.2. Nawierzchnia bitumiczna jezdni na istniejącej naw. bitum. (KR-2)

- Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

- Warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm

- Wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi siatką stalową wraz z ułożeniem w-wy Slurry Seal  grub. 1cm

- Warstwa wyrównawcza AC11W gr. min 4cm

- Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

10.3.3. Nawierzchnia bitumiczna jezdni na istniejącej naw. bruk. (KR-2)

- Warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm

- Warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm

- Warstwa wyrównawcza AC11W gr. min 4cm

- Istniejąca nawierzchnia brukowcowa

10.3.4. Nawierzchnie z kostki typu polbruk gr. 8cm

- nawierzchnia zjazdów na posesje kolor czerwony

- Kostka polbruk typu Holland kolor czerwony gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm

- Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, (kruszywo łamane), gr. 15 cm

- Warstwa wzmacniające z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5/6  przygotowana  w betoniarce, gr. 15 cm (gruntocement).

- nawierzchnia ciągu pieszogo (z dopuszczeniem ruchu pojazdów)

- Kostka polbruk typu Holland kolor żółty gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm

- Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, (kruszywo łamane), gr. 20 cm

- Warstwa wzmacniające z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5/6  przygotowana  w betoniarce, gr. 15 cm (gruntocement).

- nawierzchnia dojść do furtek

- Kostka polbruk typu Holland  kolor szary gr. 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa gr. 5cm

Dojścia do futrek o szerokości dostosowanej do bramek wykonać z prefabrykatów betonowych (kostka polbruk koloru szarego) prowadzić w obrzeżach betonowych o wym 8*30cm.

10.3.5. Nawierzchnia opaski z brukowca

- Nawierzchnia opaski z brukowca śr.gr. 15cm

- Podbudowa z betonu cementowego C16/20 (brukowiec ukł. "na mokro")

- Warstwa wzmacniające z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C5/6  przygotowana  w betoniarce, gr. 15 cm (gruntocement).

10.4. Sieci i urządzenia obce w obszarze robót.

Projektowane rozwiązania uwzględniają lokalizację i przebieg istniejących sieci w obszarze robót. Urządzenia obce zlokalizowane w obrębie projektowanych nawierzchni, lub w ich małej odległości wyregulować do poziomu nawierzchni.

11.10. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych trudności należy zawiadomić nadzór inwestorski i autorski. Całość robót należy wykonać pod stałym nadzorem technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dla danego rodzaju robót.

12. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA OTOCZENIE

- Oddziaływanie obiektu na otoczenie zgodnie w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409) z nie wykracza poza pas drogowy  - działki objęte robotami. Projektowane elementy drogowe powstaną w miejscu istniejącej drogi, stąd remont i eksploatacja nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na stan środowiska naturalnego, a w szczególności szaty roślinnej i wód gruntowych, a użyty materiał do budowy nie będzie szkodliwy dla środowiska.

1. Wytyczne dla Kierownika Budowy sporządzającego Plan Bezpieczeństwa                   i Ochrony Zdrowia na czas trwania robót budowlanych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszym projektem kierownik budowy przedstawi szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan BIOZ powinien być sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994roku  Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 1006/200 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r (Dz.U. Nr 151/2002 poz. 1256)

W planie BIOZ należy szczególnie uwzględnienić roboty występujące w niniejszym opracowaniu.

1.1.  Zawartość części opisowej Planu BiOZ :

- zakres robót i kolejność ich realizacji

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń

- informacje o wydzieleniu o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed rozpoczęciem robót (pomoc doraźna w razie wypadku, środki ochrony osobistej, osoby nadzorujące prace szczególnie niebezpieczne, przechowywanie substancji niebezpiecznych)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy

1.2.	Zawartość części rysunkowej Planu BiOZ

( na planie zagospodarowania działki):

- czytelna legenda

- oznaczenie czynników stwarzających zagrożenie

- rozmieszczenie urządzeń p.-poż., punktów czerpalnych i dojazdu pożarowego

- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego

- przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy

- lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

  - Wykaz robót stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia   ludzi pracujących na przedmiotowej budowie.

- Wykonywanie robót ziemnych polegających na załadunku ziemi i gruzu z rozbiórek na samochody za pomocą koparek, szczególności rozbiórka przepustu

- układanie podbudowy z kruszywa łamanego – ruch walców zagęszczających mieszanki przy jednoczesnej obecności robotników.

- rozładunek prefabrykatów betonowych.

- prace w obszarze istniejących sieci elektrycznych.

- prowadzenie robót „pod ruchem” pojazdów na drodze.

- rozkładanie mas min-bitum na gorąco

B) CZĘŚĆ  RYSUNKOWA:

| LP. | NAZWA RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLAN ORIENTACYJNY | 1:25000 |
| 2 | PLAN SYTUACYJNY | 1:500 |
| 3 | PRZEKROJE NORMALNE | 1:50 |